# Инструкция для «Элвес – Микро-К»

(…..) –показания на дисплее

[…..] – нажимаемые кнопки

| Начало работы: | [ВКЛ]=>(ВЫБОР)=>[1] =>[1] =>[ОПЛ] => (0.00) =>[ОПЛ] =>Чек открытие смены |
| --- | --- |
| Продажа: | [Сумма] => [ВВ] => [ОПЛ] |
| Несколько товаров: | [Сумма1] => [ВВ] =>… =>[Сумма N] =>[ВВ] =>[ОПЛ] |
| Умножение кол-во на цену: | [Кол-во] =>[.] =>[Х] =>[Цена] => [ВВ] =>[ОПЛ] |
| Умножение вес на цену: | [Вес] => [Х] => [Цена] => [ВВ] => [ОПЛ] |
| Расчет сдачи: | [Сумма] => [ВВ] => [ПС] => [Деньги покупателя] => [ОПЛ] |
| Исправление ошибок До нажатия [ВВ] После нажатия [ВВ] После нажатия [ОПЛ] | Нажать [С] Нажать [АН] аннулируется последняя сумма. [Аннулируемая сумма] => [АН] Заполнить АКТ КМ-3, приложить чек и объяснительную |
| Х-отчет (промежуточный – до закрытия смены) | [РЕ] => (ВЫБОР) => [2] => [3] => [0] => [ОПЛ] => (О1 - 9) => [1] |
| Z-отчет ( закрытие смены) | [РЕ] => (ВЫБОР) => [3] => [3] => [0] => [ОПЛ] => (Г1 – 7) => [2] |
| Внесение денег в кассу (на сдачу) | [Вносимая Сумма] => [<] => Печать квитанции |
| Инкассация (снятие денег из кассы) | [Снимаемая Сумма] => [>] => Печать квитанции |

Коррекция времени:

(ВЫБОР)=>[Х]=>(чч-мм-сс)=>[ОПЛ]=>[Ввести Время]=>[ОПЛ]=>(ВЫБОР)