## Инструкция  для ККМ  “ОКА - 600К

Примечание :  *  -  операция  в  отчетах  не  отражается ;      [  ] – нажимаемая клавиша

**  -  операция  в  отчетах  отражается .            (   ) – информация на индикаторе

| Начало работы | Включить питание => Нажимать [ КР ] до перехода в режим “Показания ” (на дисплее появится ( П 0.00 )). Зарегистрировать начало смены : [1] не секционную => [ИТОГ] => (--HС--) => [ИТОГ] => ( ЧЧ-ММ-СС ) => [ИТОГ] => ( dAДД-ММ-ГГ ) => [ИТОГ] => ввести номер кассира-операциониста => [ИТОГ]. |
| --- | --- |
| Регистрация продаж 1. Один товар 2. Несколько товаров 3. Умножение цены на количество или вес 4. Расчет сдачи | Нажать [KР] для перехода в режим “Касса” [ P 0.00 ] ( СУММА)=> [клавиша секции] => [ИТОГ] ( CУММА 1)=> [клавиша секции] =>(СУММА 2)=> [клавиша секции] => ... => (СУММА N) =>[клавиша секции] => [ПИ] =>[ИТОГ] (Кол-во или вес)=>[X]=> (Цена) =>[клавиша секции] => [ПИ] =>[ИТОГ] (СУММА)=> [клавиша секции] => [ПИ] => (Деньги покупателя) => [ИТОГ] |
| Внесение суммы (выполняется в любое время) # Снятие суммы | Нажать [KР] для перехода в режим “Показания” ( П 0.00 ) ( ВНОСИМАЯ СУММА ) => [+] Нажать [KР] для перехода в режим “Показания” ( П 0.00 ) ( ВЫПЛАЧИВАЕМАЯ СУММА ) => [ - ] |
| Исправление ошибок 1. До нажатия <номера cекции> 2. После нажатия <номера секции> 3. После выдачи чека (ан- нулирование покупки) | Нажать [C] Нажать [СТ] ( аннулируется до пяти последних покупок) Оформить АКТ КМ-3 с объяснительной кассира, либо заявлением покупателя, прикрепить ошибочный либо возвращенный чек. |
| Отчеты 1. Х отчет (промежуточный без гашения) 2. Z отчет - закрытие смены (итоговый за день с гаше- нием ) | Нажать [KР] для перехода в режим “Показания” ( П 0.00 ) - [1] (несекционную) => [ПИ] Перед снятием Z-отчета вывести нулевой чек (обязательно) Нажать [KР] для перехода в режим “Показания” ( П 0.00 ) [1] (несекционную) => [АН] ( Г.С.?) => [ИТОГ] ( dAДД-ММ-ГГ ) => [ИТОГ] |

Примечание :  *  -  операция  в  отчетах  не  отражается ;      [  ] – нажимаемая клавиша

**  -  операция  в  отчетах  отражается .            (   ) – информация на индикаторе