## Инструкция для ККМ «Штрих–Мини-К»

(…..) –показания на дисплее

[…..] – нажимаемые кнопки

| Начало работы: | [РЕ]-удерживать 0,5сек => (ВЫБОР) => [1] => (_ _ _) => [1] => [ИТОГ] => (0.00) => [ВВОД] =>[ИТОГ] => нулевой чек. |
| --- | --- |
| Продажа: | [Сумма] => [ВВОД] => [ИТОГ] |
| Несколько товаров: | [Сумма1] => [ВВОД] =>… => [Сумма N] =>[ВВОД] => [ПС] => [ИТОГ] |
| Умножение кол-во на цену: | [Кол-во] => [Х] => [Цена] => [ВВОД] => [ПС] => [ИТОГ] |
| Умножение вес на цену: | [Вес] => [Х] => [Цена] => [ВВОД] => [ПС] => [ИТОГ] |
| Расчет сдачи: | [Сумма] => [ВВОД] => [ПС] => [Деньги покупателя] => [ИТОГ] |
| Исправление ошибок До нажатия [ВВ] После нажатия [ВВ] После нажатия [ОПЛ] | Нажать [С] Нажать [АН] =>[Аннулируемая сумма] =>[АН] Заполнить АКТ КМ-3, приложить чек и объяснительную. |
| Х-отчет (промежуточный – до закрытия смены) | [РЕ] => (ВЫБОР) => [2] => [7] => [ИТОГ] => (О1 - 7) => [1] => Печать Х-отчёта |
| Z-отчет ( закрытие смены) | [РЕ] =>(ВЫБОР) =>[3] =>[8] =>[ИТОГ] => (Г1 - 5) =>[2] =>(С-00) =>[00] =>Печать Z-отчёта |
| # Внесение денег в кассу (на сдачу) | [РЕ] =>(ВЫБОР) =>[1] =>(_ _ _) =>[1] =>[ИТОГ] =>(0.00) =>[Вносимая Сумма] =>[ОТ] =>Печать квитанции |
| # Инкассация (снятие денег из кассы) | [РЕ] =>(ВЫБОР) =>[1] =>(_ _ _) =>[1] =>[ИТОГ] =>(0.00) =>[Сумма Изъятия] =>[ОК] =>Печать квитанции |

Коррекция времени: [РЕ] =>(ВЫБОР) =>[7] =>(время) =>[ИТОГ] =>(00-00-00) =>ввести часы, минуты, секунды =>[ИТОГ] =>[РЕ].